Elektrické vlastnosti látek

## 1. Vodivost (konduktivita)

Udává, jak dobře látka vede elektrický proud. Závisí na počtu volných nosičů náboje (elektronů nebo iontů).

- Vodiče – vysoká vodivost (např. kovy: měď, hliník).

- Polovodiče – vodivost lze řídit (křemík, germanium).

- Nevodiče (izolanty) – zanedbatelná vodivost (sklo, plast, keramika).

## 2. Rezistivita (měrný odpor)

Inverzní veličina k vodivosti. Charakterizuje odpor materiálu proti průchodu proudu.

- Nízká rezistivita = dobrý vodič

- Vysoká rezistivita = izolant

## 3. Permitivitа (elektrická polarizace)

Vyjadřuje schopnost materiálu polarizovat se v elektrickém poli, tedy reagovat posunem nábojů.

- Absolutní permitivita ε

- Relativní permitivita εᵣ – kolikrát větší je polarizace oproti vakuu

Důležité pro kondenzátory a dielektrika.

## 4. Dielektrická pevnost

Maximální elektrické pole, které materiál snese, než dojde k průrazu (poškození izolace).

- Např. vzduch: ~3 MV/m

- Kapaliny a pevná dielektrika mají obvykle vyšší hodnoty.

## 5. Elektronická a iontová vodivost

- Elektronová vodivost – typická pro kovy

- Iontová vodivost – typická v elektrolytech (solné roztoky, taveniny)

## 6. Povrchové elektrické vlastnosti

U některých materiálů může hrát roli povrchový odpor nebo adsorpce vlhkosti, které mění vodivost povrchu.

## 7. Nelineární elektrické vlastnosti

Některé materiály nemají lineární vztah mezi proudem a napětím:

- Varistory

- Diody (v polovodičích je vodivost řízená přechodem PN)

- Ferolelektrika – vykazují hysterézi v polarizaci

## 8. Supravodivost

Při velmi nízkých teplotách může některý materiál mít nulový odpor a vytlačovat magnetické pole (Meissnerův efekt).