# Střídavý proud

Střídavý proud (AC – Alternating Current) je elektrický proud, jehož směr i velikost se periodicky mění v čase. Je to základní forma elektrické energie používaná v rozvodných sítích po celém světě. V domácnostech, průmyslu i infrastruktuře je AC takřka všude, takže je klíčové rozumět tomu, jak funguje a proč se využívá.

## 1. Jak se střídavý proud chová

### Sinusový průběh

Ve většině elektrických sítí má napětí sinusový průběh. To znamená, že se pravidelně mění od kladné hodnoty k záporné a zpět.

- Když je napětí kladné → proud teče jedním směrem.

- Když je záporné → proud teče směrem opačným.

Toto střídání probíhá velmi rychle, a proto ho lidské smysly nevnímají.

### Frekvence

Frekvence udává, kolikrát za sekundu dojde k jedné úplné změně (kladná půlvlna + záporná půlvlna).

- V Evropě: 50 Hz

- V USA: 60 Hz

Vyšší frekvence znamená rychlejší střídání směru proudu.

### Amplituda a efektivní hodnota

- Amplituda (špičková hodnota) střídavého napětí je maximální dosažená hodnota během kmitu. Pro běžnou síť 230 V je amplituda asi 325 V.

- Efektivní hodnota (RMS) je hodnota, která odpovídá stejnému účinku jako stejnosměrné napětí. To je hodnota, kterou vidíme v zásuvce → 230 V.

## 2. Jak vzniká střídavý proud

Střídavý proud se vyrábí v alternátorech, což jsou speciální generátory využívající elektromagnetickou indukci.

- Rotující magnet (rotor) vytváří proměnlivé magnetické pole.

- Toto pole indukuje střídavé napětí ve statoru (pevné části stroje).

Toto principu využívají elektrárny všech typů: vodní, větrné, tepelné, jaderné.

## 3. Proč se používá střídavý proud

### a) Snadná transformace napětí

S AC lze pomocí transformátorů velmi jednoduše zvyšovat nebo snižovat napětí:

- Přenos na velké vzdálenosti vyžaduje vysoké napětí a nízký proud → menší ztráty.

- V domácnostech je potřeba nízké napětí (230 V) pro bezpečný provoz.

Transformace DC byla dříve problém – proto v době Edisona vyhrál AC systém Nikoly Tesly a Westinghouse.

### b) Efektivní přenos energie

Díky vysokému napětí lze přenášet velké množství energie s minimálními ztrátami.
Toto je zásadní, protože elektřinu potřebujeme přenášet desítky až tisíce kilometrů.

### c) Jednoduché a robustní motory

AC motory jsou:

- jednoduché,

- spolehlivé,

- levné,

- účinné.

Proto se využívají v domácích spotřebičích i průmyslu.

## 4. Výhody a nevýhody AC

### Výhody

- Snadná transformace napětí

- Vysoká účinnost přenosu

- Jednoduché konstrukce motorů

- Stabilní výroba v elektrárnách

### Nevýhody

- Elektronika vyžaduje stabilní DC → nutná usměrňovací technika

- Obvody AC mohou být složitější kvůli realtanci (reaktance indukční a kapacitní)

- Nebezpečí úrazu může být větší než u DC kvůli průběhu proudu skrz lidské tělo

## 5. Střídavý proud v praxi

- Domácí zásuvky – 230 V / 50 Hz

- Vysoké napětí – 22 kV, 110 kV, 400 kV přenosová soustava

- Transformátory – v trafostanicích na sloupech i v rozvodnách

- Spotřebiče – přímotopy, žárovky, lednice, pračky, vysavače

- Elektrické motory – čerpadla, průmyslové stroje, kompresory

## 6. Srovnání AC a DC

| Vlastnost | Střídavý proud (AC) | Stejnosměrný proud (DC) |
| --- | --- | --- |
| Směr | Mění se | Stálý |
| Transformace napětí | Jednoduchá | Dříve obtížná (dnes jen s elektronikou) |
| Přenos na dlouhé vzdálenosti | Velmi efektivní | Méně efektivní |
| Motory | Jednoduché, levné | Složitější |
| Použití | Síť, spotřebiče | Elektronika, baterie |