2.Měření délky

Délková měřidla: - pravítko

- pásmo

- skládací metr (pro truhláře)

- krejčovský metr

- posuvné měřítko

- mikrometr

Při měření porovnáváme měřenou fyzikální veličinu se zvolenou jednotkou.

Výsledek zapisujeme:

d     =           5                cm

značka FV    hodnota FV        jednotka FV

Jak postupujeme při měření?

1)Zvolíme vhodné měřidlo.

2)Zjistíme, v jakých jednotkách je sestrojena  stupnice měřidla?

3)1 dílek

4)měřící rozsah = jakou největší délku můžeme měřit daným měřidlem

Při měření délky dodržujeme tato pravidla:

- měřidlo pokládáme těsně podél měřeného rozměru

- Při čtení se díváme na stupnici kolmo

Uč. str. 71– měření tužky

Úkoly: 1) Narýsuj libovolnou úsečku.

Změř a správně zapiš její délku.

2)Změř délku tužky.

Výsledek  správně zapiš a) v cm

b) v mm

c) v dm

3. Odchylka měření, jak ji zmenšit

Odchylka měření = povolená chyba

Při správném měření je rovna polovině nejmenšího dílku použitého měřidla.

Chyby měření mohou být způsobeny:

-měřeným tělesem (křivá stěna učebny)

-měřidlem (například krejčovský metr už

může být „vytahaný“)

-člověkem (např. nesoustředěnost)

Jak zmenšíme chyby při měření?

-na měření se soustředíme

-měření fyzikální veličiny opakujeme několikrát

A potom určíme aritmetický průměr

Aritmetický průměr    (značka dp)

vypočítaný z hodnot opakovaných měření téže délky je správnější než hodnota délky naměřená jednou.

Převody jednotek:

0,25 m =                cm

32,5 m =               mm

25 dm =          mm

1,5 km =            m

27 dm =              cm

21 dm 5 cm =         cm

27 m =                       cm

157 mm =          cm

343 dm =              mm

30,5 mm =     dm               12 m =           mm

0,07 km =             m

0,53 m =       cm

2,5 dm =        cm

359 mm =          cm